恒温水浴摇床

低噪、平稳的往复式震荡水浴培养设备

产品特点：

- 往复振荡，使水温更均匀，控制更精确。

- 超静音设计，安静运行。

- 步进电机，静音、免维修，长寿命、扭矩输出稳定。

- 一体式LED液晶控温器+高精度传感器，精控温度。

- 过升报警预防实验温度超出。

- PID控制便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止，停电记忆、快速停止启动、堵转保护

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

- 安全性：过升报警、菜单锁定、断电保护、堵转保护

- 技术参数：

- 型号：YC-S30

- 方式：往复振荡+水浴恒温

- 性能：往复振荡幅度：20 mm

- 往复频率范围：20-200（r/min）

- 往复频率精度：±1rpm

- 使用温度范围：RT+5-100℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±0.1℃

- 温度分布精度：±0.2℃

- 构成：内装：镜面不锈钢

- 外装：冷轧钢板、表面耐药品性涂装

- 观察窗：进口树脂

- 断热材：聚氨酯

- 驱动方式：曲轴+双连杆+四滚轮

- 隔板：镜面不锈钢

- 水循环方式：震荡+往复混匀

- 额定功率：1.5 kw

- 控制器：温度控制方式：液晶PID智能控制

- 往复控制方式：步进电机

- 设定方式：轻触8按键设定

- 温度表示方式：液晶显示

- 速度表示方式：液晶显示

- 定时器：0-9999分钟

- 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、快速停止启动

- 速度传感器：霍尔

- 温度传感器：Pt100

- 附加功能：偏差修正、菜单锁定、断电保护、堵转保护

- 安全装置：过升报警、菜单锁定、断电保护、堵转保护

- 规格： 内尺寸：（宽*深*高mm）：500*310*200

- 外形尺寸（宽*深*高mm）：807*356*417

- 外包装尺寸（宽*深*高 mm）：886*510*517

- 托盘尺寸（mm):400*250

- 托盘最大单一规格容量（ml/支）：100ml*12/250*8/500*6

- 标配烧瓶夹数量（ml/支）：万用弹簧夹

- 内容积：31 L

- 托盘承重：5kg/层

- 托盘层数：1

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC2206.8 A

- 净重/毛重kg：20/30